Ci-dessous vous trouverez :

1. Un rappel des principes HACCP et de la réglementation colombienne applicables à une « granja – ponedora » (élevage de pondeuses).

2. Un exemple concret, rédigé en espagnol, d’un « Plan HACCP » pour un établissement de production d’œufs de table en Colombie (≈ 60 000 gallinas ponedoras, récolte 5×/sem, commercialisation sous la marque « Huevos San Rafael »).

3. Les documents/registres types à joindre.

Tout le contenu est conforme aux exigences du Décret 1500 de 2007 (abattoirs et transformation des protéines animales) et du Décret 3075 de 1997 (BPF et systèmes de contrôle de procédé), complétés par la circulaire 067 de 2014 (INVIMA – ovoproduits) et par la Norme technique colombienne NTC 5466 « Huevos y productos derivados – Buenas prácticas de manufactura ».

---

1. Cadre légal colombien – points clés

- Décret 3075/97 : impose les BPM (BPF) à toute industrie alimentaire.

- Décret 1500/07 (modifié) : impose l’analyse de dangers et les procédures de maîtrise pour les abattoirs/ateliers de découpe ; les ovoproduits y sont mentionnés comme « produits à risque ».

- INVIMA : peut exiger un plan HACCP pour obtenir le registre sanitaire national (Decreto 60/02).

- NTC 5466 : définit la température maximale de stockage (≤ 15 °C), le lavage/non-lavage, la traçabilité, etc.

---

2. Exemple de « Plan HACCP » (modèle court – granja-paca de huevos)

Raison social : Avícola San Rafael S.A.S.

NIT : 890.123.456-7

Dirección : Km 12 vía Sopó – Cundinamarca

Tel : +57 (1) 867 00 00

Responsable del plan : Ing. Ana M. Pardo – Coordinadora SSTMA

Fecha de elaboración : 15-11-2025

Revisión anual prevista : 30-09-2026

Étape 1 – Diagrama de flujo (resumido)

1. Recepción de gallinas (1-día)

2. Cría – pollitas (0 – 17 sem)

3. Postura – galpones (18 – 90 sem)

4. Recolección diaria de huevos (5×/sem)

5. Selección/clasificación (candling)

6. Lavado/secado (opcional)

7. Empaque (bandejas 30 u)

8. Almacenamiento cámara (≤ 12 °C)

9. Despacho a centro de distribución frío (≤ 7 °C)

Étape 2 – Análisis de peligros (exemples)

Peligro principal identificado	Tipo	Justificación

Salmonella spp. (interior y cáscara)	B	Principal agente zoonótico en huevos

Campylobacter spp.	B	Frecuente en canal y heces aviares

Metales pesados (Cd, Pb)	Q	Contaminación por fitofármacos o minerales

Residuos de antibióticos (ENRO, TETRA)	Q	Tratamientos veterinarios

Fragmentos de cáscara/metal	F	Daño mecánico en línea de empaque

Étape 3 – Determinación de CCP

CCP	Lugar	Peligro controlado	Límite crítico	Procedimiento de vigilancia	Frecuencia	Acción correctiva	Registro

CCP-1	Almacenamiento cámara	Multiplicación de Salmonella	T ≤ 12 °C; HR ≤ 70 %	Lectura de data-logger; visual de condensación	Cada 2 h	Ajustar refrigeración; rechazar lote si T > 4 °C > 30 min	Form-LOG-T °C

CCP-2	Lavado (opcional)	Recontaminación cáscara	Temp agua 40–45 °C; pH 10,5 ± 0,3; cloro 100-150 ppm	Registro automático T/pH; kit colorimétrico CL	Cada hora	Detener lavador; ajustar parámetros; separar producto	Form-LAV-01

CCP-3	Despacho	Ruptura cadena frío	T ≤ 7 °C en camión	Sonda digital; imprime ticket	Carga/descarga	Rechazar unidad; trasladar a vehículo isotérmico	Form-DESP-xx

Étape 4 – Procedimientos de verificación

- Cada mes: calibración de sensores (± 0,5 °C).

- Cada 3 meses: análisis microbiológico de superficies (swab – 5 puntos/línea).

- Cada 6 meses: auditoría interna (check-list 3075/97).

- Cada año: auditoría tercera parte (ICONTEC o INVIMA).

Étape 5 – Sistema de trazabilidad

- Código de granja (GS1-GLN) + Fecha de puesta (D/M/A) + Galpón n°.

- Conservación 12 meses (registros papel + digital).

Étape 6 – Plan de capacitación

- Inducción HACCP 8 h (operarios).

- 4 h/año refresco (registro de asistencia).

Étape 7 – Documentos obligatorios anexos

1. BPM-01 – Recepción de alimentos balanceados.

2. SSOP-02 – Limpieza y desinfección de cámaras.

3. MATRIZ-PEL – Análisis completo de peligros (22 pasos).

4. REG-CCP – Fichas de monitoreo (T, pH, CL).

5. CAL-TERM – Certificados de calibración.

6. PROC-AC – Acciones correctivas (flujograma).

---

3. Comment adapter ce modèle à votre propre « granja »

1. Taille : si < 10 000 gallinas, combinez CCP-1 et CCP-3 (même fiche).

2. Lavado : si vous commercialisez œufs « sin lavar » (majorité en CO), supprimez CCP-2 et renforcez le PRP « manejo de nidos ».

3. Cuves froides : si vous ne possédez pas de chambre 12 °C, fixez le CCP au premier maillon de la chaîne (transport primaire ≤ 20 °C, Dto 3075).

4. Législation en cours : le projet de « Reglamento de Inocuidad de los Alimentos » (2025) rendra HACCP obligatoire pour tous les producteurs primaires > 500 UT (unidades de tratamiento) ; anticipez l’homologation.

---

4. Références normatives utilisées

- Decreto 3075 de 1997 – Reglamento técnico sobre BPM.

- Decreto 1500 de 2007 y mod. – Sistema OFICIAL de inspección, vigilancia y control de la carne.

- Circular 067 de 2014 – INVIMA, lineamiento para plantas de procesamiento de huevos.

- NTC 5466 :2019 – Huevos y productos derivados. BPM.

- Guía FAO/OMS CAC/RCP 15-1976 (Code of Hygienic Practice for Eggs).

---

En appliquant le schéma ci-dessus vous obtenez :

- une conformité INVIMA (inspection initiale + renouvellement),

- une réduction mesurée de la contamination à Salmonella (objectif < 1 % des lots) ;

- un dossier prêt pour l’export vers les États-Unis (FDA) ou le Mexique, marchés exigeants sur la température de stockage et la trazabilidad.